Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України

“Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра автоматики та управління в технічних системах

Лабораторна робота №1
Дослідження засобів канального рівня моделі OSI. Протокол ARP

| Виконав студент групи ІА-92: |  | Перевірила: |
| --- | --- | --- |
| Мешко І.С. |  | Гайдай |

Київ 2022

Мета: Навчитися налаштовувати мережне оточення для тестування вбудованих

систем та пристроїв IoT. Навчитися використовувати утиліту wireshark для

аналізу трафіка в комп’ютерній мережі. Протестувати мережне оточення на

канальному рівні моделі OSI.

Тестова документація:

Перед початком перевірки треба втановити Wireshark для аналізу мережевих протоколів на 1 комп’ютері (PC1). Він дозволяє бачити, що відбувається у мережі, на мікроскопічному рівні
Встановимо та запустимо wireshark:

- Додайте офіційний, PPA щоб завантажити останню стабільну версію

$ sudo add-apt-repository ppa:wireshark-dev/stable

- Оновіть списки пакетів з репозиторіїв для оновлення пакетів

$ sudo apt-get update

- Завантажте wireshark

$ sudo apt-get install wireshark

- Запустіть wireshark

$ sudo wireshark

Якщо ви отримали таку помилку, що зображена на рис. 1.1, слід ввести

наступну команду, виконання якої відкриє вікно для конфігурації (рис. 1.2):

$ sudo dpkg-reconfigure wireshark-common

Рис.1.1. Повідомлення про помилку

Рис. 1.2. Вікно для конфігурації

Оберіть опцію «Yes». Оскільки ви дозволили не-суперкористувачу (non- superuser) перехоплювати пакети, то необхідно додати користувача в групу wireshark наступною командою:

$ sudo adduser $USER wireshark

Захоплення пакетів у Wireshark:

Після запуску Wireshark, ви побачите список доступних інтерфейсів, які ви можете використати для захоплення пакетів (рис. 1.3).

Рис. 1.3. Перелік інтерфейсів для аналізу трафіка




Спробуйте в іншому терміналі ввести $ ping google.com та відстежити трафік, який передається через обраний інтерфейс – захоплення пакетів програмою Wireshark (рис. 1.4).

Рис. 1.4. Перегляд інформації про захоплення пакетів

Щоб припинити захоплення пакетів, необхідно натиснути на червону піктограму (рис. 1.5).

Рис. 1.5. Припинення захоплення пакетів

Налаштування мережі
Для виконання завдання лабораторної роботи, нам пострібно з’єднанайте два PC один з

одним через інтерфейс NAT Network.
Step:

- У VirtualBox натисніть у верхній частині Tools правою кнопкою мищі та виберіть Preferences

- Далі, вам виведе вікно, після якого потрібно натисніть Nework та натиснути “Adds new NAT network”

- Після натискання у “Списку мереж” з’явиться нова мережа, у випадках перейменування, потрібно натиснути на неї двічі, і після редагування натисніть “OK”

- Далі виберіть любу віртуальну машину, та натисніть Setting

- Після натискання перейдіть до вкладки Network, та у “Attached to”
Виберіть NAT Network

- Далі натисніть “OK”

Завдання на лабораторну роботу

QA завдання:

Згідно з визначеними варіантами описати Test-case.

Визначення варіанту: 0) Переконатися в отриманні МАС-адреси по відомій IP-адресі.

Результати виконання практичного завдання

Title: ARP функціонал. Розпізнавання MAC за IP-адресою

Description: переконайтеся, що протокол ARP розпізнає MAC та оновіть таблицю arp

Version: ARP v1

Setup Description:
PC1 ----etherne1 ---- PC2

PC1: 10.0.2.15

PC2: 10.0.2.4

Prerequisites: Щоб дізнатися який IP у віртуальні машині потрібно в терміналі самій віртуальці ввести “ip -a”, та виберіть IP в залежності від мережі

Steps:

- Почистіть arp таблиці через команду:
sudo arp -d <для IP PC2>

- Далі запустіть на Wireshark на PC1:

sudo wireshark

- Далі запустіть новий термінал та пінганіть з PC1 на PC2:

ping PC2

- Звіряємося з ARP таблицею з команди arp – a

- Звіряємося з Wireshark ARP протоколом

Посилання на репозиторій:

https://github.com/Jou2323/QA-Lab1.git

Висновок: У даній лабораторній роботі я зрозумів як робити зробити перший Test Case з ARP запитами, та аналізувати мережевий трафік за допомогою програми WireShark